发卡器DLL接口使用手册

# V1.6.1

杭州赛脑智能控制技术有限公司

2023年04月28日

概述

本手册是酒店发卡器动态链接库的使用说明。

- 定义

- 应用函数开发包含下列文件：

CardEncoder.dll

mfc140u.dll

mfc140ud.dll

msvcp140.dll

msvcp140d.dll

ucrtbase.dll

ucrtbased.dll

vcruntime140.dll

vcruntime140d.dll

- 适用操作系统：

Win7或Win10

- 说明：

目前除停止发送空白卡接口外，不接受多个接口同时调用，请在上一个接口接收到返回值后再进行下一步操作。

- 错误说明

- 常规错误码

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | OK |
| 1 | 操作失败 |
| 2 | 参数错误 |
| 3 | 通信错误（指令发送错误） |
| 4 | 通信错误（指令读取错误，请重新插拔） |
| 5 | 通信错误（指令错误） |
| 6 | 密钥未设置 |
| 7 | 操作失败，未进入发卡模式 |
| 8 | 操作中断失败（停止发送空白卡操作时失败） |
| 9 | 操作中断（停止发送空白卡操作，原始操作返回） |
| 10 | 服务器地址未配置（1.3.0内部默认设置，不再返回） |
| 11 | 网络请求失败，请检查您的网络是否正常 |
| 12 | 接口返回的数据不符合格式要求，请重新配置服务器 |
| 13 | hotelInfo无效 |
| 14 | 非本酒店读卡器 |
| 15 | 发卡器未初始化（1.3.0新增） |
| 16 | 设备未连接，无法操作（1.3.0新增） |
| 21 | 非IC卡（读取IC卡卡号时，放置卡片非IC卡） |
| 26 | 断开连接失败（1.3.0新增） |
| 28 | 配置串口失败（1.3.0新增） |
| 31 | 无法打开日志文件（1.3.0新增） |
| 32 | 发卡器不支持该指令操作，请升级硬件版本（1.4.0新增） |
| 33 | 发卡器不支持CPU卡操作（1.4.0新增） |
| 34 | 暂不支持的循环模式（1.6.0新增, 第三方V2） |
| 35 | 扇区越界（1.6.0新增, 第三方V2） |
| 36 | 无可操作的扇区（1.6.0新增, 第三方V2） |
| 37 | 扇区数据不完整（1.6.1新增, 第三方V2） |
| 201 | 配置密钥失败 |
| 202 | 配置卡密钥失败 |
| 203 | 配置酒店信息失败 |
| 1001 | 配置服务器地址失败（内部使用，暂不开放） |
| 1002 | 获取设备注册信息列表失败（内部使用，暂不开放） |
| 1003 | 找不到相关的发卡器设备（内部使用，暂不开放） |
| 1004 | 设备已被占用（内部使用，暂不开放） |
| 1005 | 设备初始化失败，需要重新插拔（内部使用，暂不开放） |
| 1006 | 获取设备列表失败（内部使用，暂不开放） |

- 设备相关错误

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 101 | 其它错误 |
| 102 | 操作超时 |
| 104 | IC卡存储空间不足 |
| 105 | 解密失败或密钥未配置 |
| 106 | 卡解密失败 |
| 107 | IC卡内不存在该条数据 |
| 108 | 密文校验失败 |
| 109 | 酒店ID未配置 |
| 110 | 非法操作，待挂失的卡片为当前卡片 |

- 数据解析相关错误

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 301 | 数据解析的其他错误 |
| 301 | 数据解析的其他错误 |
| 304 | 扇区空间不足 |
| 305 | 密钥解密失败或未配置 |
| 307 | IC卡数据不存在 |
| 308 | 需操作下一个扇区（1.6.0新增, 第三方V2） |
| 309 | 参数异常（1.6.0新增） |
| 310 | 检索扇区数据异常（1.6.0新增, 第三方V2） |
| 420 | 数据未正常返回 |

- 特殊获取说明

- 1. hotelInfo获取

通过固定Cloud API服务器接口获取，若未在本地配置特殊的Cloud API服务器，请固定使用接口：

国内：https://cnapi.ttlock.com/v3/hotel/getInfo

国外：https://euapi.ttlock.com/v3/hotel/getInfo

接    口：/v3/hotel/getInfo, GET

说    明：获取hotelInfo串

参    数：

| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clientId | Y | String | 开放平台注册时分配的app_id | 缺少该参数，请前往开放平台后台注册账号并创建应用：https://cnopen.ttlock.com/ |
| clientSecret | Y | String | 开放平台注册时分配的app_secret |  |
| date | Y | Long | 当前时间13位长度时间戳 | 例如：1570000000000 |

返 回 值：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| hotelInfo | 获取到的hotelInfo串，10分钟有效 |
| errcode | 错误码，错误时返回 |
| errmsg | 错误信息，错误时返回 |

- 本地服务器地址配置

本地化服务器地址配置接口，该接口可自行开发

开放平台配置地址：

国内：https://cnapi.ttlock.com/v3/hotel/getServerDateTime

国外：https://euapi.ttlock.com/v3/hotel/getServerDateTime

接    口：http/https协议, GET

说    明：获取服务器时间戳

参    数：无

返 回 值：JSON数据

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| date | 服务器时间，单位:小时（当前时间戳/60000） |

- 函数说明

- 配置服务器接口地址

原    型：bool CE_ConfigServer (const char *url)

说    明：本函数用于配置请求的服务器域名地址。未配置本地服务器时，默认不再调用该接口，使用公网地址进行访问，url配置为具体的目标接口

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *url | 服务器具体接口地址 | - 没有配置本地服务器时，传入空值或字符串，访问公网地址 - 传入具体的https服务器接口地址，不需要以’/’结束 |

返 回 值：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| true | 配置成功 |
| false | 配置失败 |

- 连接设备（新用户请使用该接口）（1.5.3）

原    型：CE_ConnectCommOnPromise(const char *portname, bool useReverseCardNo)

说    明：本函数用于PC与酒店发卡器设备的连接与初始化。

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *portName | 串口名称 | COM1~COM256 |
| bool useReverseCardNo | 是否使用高低位转换后卡号 | - 若使用高低位转换后卡号，则后续使用及返回的IC卡卡号均为高低位转换后的数据 - 如不使用高低位转换卡号，则固定传入false |

返 回 值：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 正确 |
| 1 | 操作失败（建立连接失败，设备被占用或未插入或安装驱动程序） |
| 26 | 断开连接失败 |
| 28 | 配置串口失败 |
| 更多错误码 |  |

- 连接设备

原    型：int CE_ConnectComm (const char *portName)

说    明：本函数用于PC与酒店发卡器设备的连接与初始化。使用高低位转换后卡号

参    数：portName：连接串口（COM1~COM256）

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *portName | 串口名称 | COM1~COM256 |

返 回 值：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 正确 |
| 1 | 操作失败（建立连接失败，设备被占用或未插入或安装驱动程序） |
| 26 | 断开连接失败 |
| 28 | 配置串口失败 |
| 更多错误码 |  |

- 关闭连接

原    型：int CE_DisconnectComm(void)

说    明：本函数用于关闭PC到酒店发卡器的连接。

返 回 值：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 正确 |
| 1 | 失败 |

- 配置发卡器

原    型：int CE_InitCardEncoder(const char *hotelInfo)

说    明：将发卡器配置给指定的酒店。

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |

返 回 值：

| 值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 | 发卡器配置成功 |
| 2 | 参数错误 |  |
| 201 | 配置密钥失败 | 1.3.0过期 |
| 202 | 配置卡密钥失败 | 1.3.0过期 |
| 203 | 配置酒店信息失败 | 1.3.0过期 |
| 更多错误码 |  |  |

- 将空白卡写成酒店专用卡

原    型：CE_InitCard(const char *hotelInfo)

说    明：将空白卡初始化成指定酒店的卡，操作前请终止其它操作

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 7 | 操作失败，未进入发卡模式 |  |
| 9 | 操作中断 |  |
| 更多错误码 |  |  |  |

- 停止发送空白卡操作

原    型：int CE_StopInitCard(void)

说    明：本函数用于打断酒店发卡操作，请另启线程执行，执行完成后再执行其它操作！否则可能出现未知错误！！

返 回 值：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 正确 |
| 1 | 失败 |
| 16 | 设备未连接，无法操作(1.3.0新增) |

- 新增单条IC卡数据

原    型：int CE_WriteCard(const char *hotelInfo, int buildNo, int floorNo, const char *mac,unsigned long timestamp, bool allowLockOut)

说    明：向IC卡中写入一条开锁数据

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取 |  |
| int buildNo | 楼栋号 | 0 ~ 254 |
| int floorNo | 楼层号 | 0 ~ 255 |
| const char *mac | 要开的锁的MAC地址 | 不带冒号的12位字符串 |
| unsigned long timestamp | 有效期截止时间的时间戳 | 单位:秒 |
| bool allowLockOut | 是否允许开反锁 |  |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 9 | 操作中断 |  |
| 11 | 网络请求失败 |  |
| 更多错误码 |  |  |

新增卡数据部分参数说明：

| 新增数据类型 | buildNo | floorNo | mac | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总卡 | 0 | 0 | “000000000000” | 禁止离线操作 |
| 楼栋卡 | √ | 0 | “000000000000” |  |
| 楼层卡 | √ | √ | “000000000000” |  |
| 房间卡 | √ | √ | √ | 允许离线操作 |

- 清空IC卡数据

原    型：int CE_ClearCard(const char *hotelInfo)

说    明：清空IC卡中写入的开锁数据

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 9 | 操作中断 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 读取IC卡中的所有数据

原    型：int CE_ReadCard(const char *hotelInfo, char **hotelArray)

说    明：从IC卡中读取所有写入的数据

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| char **hotelArray | IC卡中的返回所有数据 | 使用前初始化：char *hotelarray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

hotelArray参数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| count | 卡内数据量 |
| hotelArray | 数据数组 |

hotelArray.hotelArray参数说明：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| buildNo | 楼栋号 |
| floorNo | 楼层号 |
| mac | MAC地址 |
| allowLockOut | 是否允许开反锁，取值true/false，VB定制取值1/0，分别对应true/false |
| timestamp | 有效期截止时间 |

- 获取IC卡卡号

原    型：int CE_GetCardNo(char **cardNumber)

说    明：本函数用于获取IC卡卡号

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| char **cardNumber | 获取到的卡号数据 | 使用前初始化：char *cardnumber = NULL，参数取地址 返回字符串为十进制卡号字符串 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 21 | 非IC卡 | 读取IC卡卡号时，放置卡片非IC卡 |
| 更多错误码 |  |  |

- 获取IC卡卡号(1.4.0版本新增，返回JSON格式数据）

原    型：char *CE_GetCardID()

说    明：本函数用于获取IC卡卡号

参    数：无

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| errorCode | 错误码 | 请参考错误码说明 |
| data | IC卡卡号 | 十进制字符串 |
| type | IC卡类型 | 0 -M1卡 2 -CPU卡 PS: 部分旧版本不支持CPU卡的设备，该位可能返回0，操作前请判断设备是否支持CPU卡 |
| transformData | 转换后卡号 | 十进制字符串，返回值data高低位转换后的卡号 |

| 错误码 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 21 | 非IC卡 | 读取IC卡卡号时，放置卡片非IC卡 |
| 更多错误码 |  |  |

- 蜂鸣器发声

原    型：int CE_Beep(int voiceLen, int interval, int voiceCount)

说    明：本函数用于使得蜂鸣器发声，在连续操作接口时，请完成其他操作后调用

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| int voiceLen | 每次发声时间长度 | 1-10000（单位毫秒） |
| int interval | 每次发声时间间隔 | 1-10000（单位毫秒） |
| int voiceCount | 发声次数 | 1-50 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 9 | 操作中断 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 获取设备的版本信息

原    型：int CE_GetVersion(char **versions)

说    明：获取发卡器的版本信息

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| char **versions | 获取到的版本信息 | 使用前初始化：char *version = NULL，参数取地址，以JSON格式返回 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

versions返回值：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| model | 型号 |
| hardware | 硬件版本 |
| software | 软件版本 |
| dll | dll版本 |

- 发工程卡

原    型：int CE_InitConstructionCard()

说    明：将空白卡初始化成工程卡，工程卡可用来打开所有未初始化的酒店锁

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 9 | 操作中断 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 恢复空白卡

原    型：int CE_DeInitCard(const char *hotelInfo)

说    明：将酒店卡反初始化为空白卡

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 卡片原本所属酒店的信息串(本地化部署从jar包获取) |  |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 写入挂失卡信息

原    型：int CE_CancelCard(const char *hotelInfo, const char *cardNo, unsigned long timestamp)

说    明：向A卡内写入一条需要挂失的卡B的信息

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 卡片原本所属酒店的信息串 |  |
| const char *cardNo | 需要挂失的目标卡卡号 | 十进制字符串 |
| unsigned long timestamp | 卡B有效期截止时间 | 精确到秒 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 读取IC卡中的挂失相关数据

原    型：int CE_ReadCancellationInfo(const char *hotelInfo, char **infoArray)

说    明：从IC卡中读取所有挂失相关的数据

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| char **infoArray | IC卡中返回的挂失数据 | 使用前初始化：char *infoArray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

infoArray参数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| count | 卡内数据量 |
| infoArray | 数据数组 |

infoArray.infoArray参数说明：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| cardNo | 被挂失的卡号 |
| timestamp | 挂失到期时间（该参数为写入的到期时间之后的5年，非实际记录到期时间，请注意） |

- 设置扇区可用性

原    型：int CE_SetSectors(const char *sectors)

说    明：设置各个扇区的可用性

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *sectors | 设置各个扇区的可用性，1代表可用，0代表不可用 | 如”0000111100001111”. 以’0’和’1’组合的16字符长度，加结束符长度17，分别对应16个扇区。 1为可用，0为不可用。 特殊说明：全1和全0表示所有扇区都可用，传入全1数据会自动转换为全0设置 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 9 | 操作中断 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 读取扇区可用性

原    型：int CE_GetSectors(char **sectorStr);

说    明：读取各个扇区可用性

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| char **sectorStr | 获取到的扇区禁用区块 | 以’0’和’1’组合的16字符长度，加结束符长度17，分别对应16个扇区。 1为可用，0为不可用。 特殊说明：全1和全0表示所有扇区都可用 使用前初始化：char *infoArray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 解析单个扇区的数据（1.2.0）

原    型：int CE_ParseResData(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, bool isLowestSector, char **hotelArray);

说    明：解析单个扇区的数据，该接口可脱离本公司发卡器使用，此接口仅适用于不允许写入开始时间的智能锁

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| unsigned char *sectorData | 当前所选扇区数据内容 | 固定长度48位 |
| bool isLowestSector | 当前扇区是否为可操作性扇区中的第一个扇区 | 该参数由用户自行管理 |
| char **hotelArray | 用于接收扇区解析的所有IC卡数据 | 使用前初始化：char *hotelarray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

hotelArray参数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| count | 卡内数据量 |
| hotelArray | 数据数组 |

hotelArray.hotelArray参数说明：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| buildNo | 楼栋号 |
| floorNo | 楼层号 |
| mac | MAC地址 |
| allowLockOut | 是否允许开反锁，取值true/false，VB定制取值1/0，分别对应true/false |
| timestamp | 有效期截止时间 |

- 创建单个扇区数据（1.2.0）

原    型：int CE_GenerateSectorData(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, bool isLowestSector, int buildNo, int floorNo, const char *mac, unsigned long timestamp, bool allowLockOut);

说    明：获取向单个扇区内写入一条数据的扇区数据，该接口可脱离本公司发卡器使用， 该接口必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于不允许写入开始时间的智能锁

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| unsigned char *sectorData | 扇区数据 | 固定长度48位 |
| bool isLowestSector | 当前扇区是否为可操作性扇区中的第一个扇区 | 该参数由用户自行管理 |
| int buildNo | 楼栋号 | 0 ~ 254 |
| int floorNo | 楼层号 | 0 ~ 255 |
| const char *mac | 要开的锁的MAC地址 | 不带冒号的12位字符串 |
| unsigned long timestamp | 有效期截止时间的时间戳 | 单位:秒 |
| bool allowLockOut | 是否允许开反锁 |  |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 11 | 网络请求失败 |  |
| 更多错误码 |  |  |

新增卡数据部分参数说明：

| 新增数据类型 | buildNo | floorNo | mac | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总卡 | 0 | 0 | “000000000000” | 禁止离线操作 |
| 楼栋卡 | √ | 0 | “000000000000” |  |
| 楼层卡 | √ | √ | “000000000000” |  |
| 房间卡 | √ | √ | √ | 允许离线操作 |

- 创建用于删除扇区数据的数据（1.2.0）

原    型：int CE_GenerateClearData(unsigned char *srcBytes);

说    明：创建用于删除扇区数据的数据，该接口可脱离本公司发卡器使用

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| unsigned char *srcBytes | 产生的数据写入卡后，会清空扇区数据 | 固定长度48位 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 获取新增挂失信息的单个扇区数据（1.2.1）

原    型：int CE_GenerateCancelCardData(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, bool isLowestSector, const char *cardNo, unsigned long timestamp);

说    明：获取向单个扇区内写入一条挂失信息的扇区数据，该接口可脱离本公司发卡器使用，必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于不允许写入开始时间的智能锁

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| unsigned char *sectorData | 扇区数据 | 固定长度48位 |
| bool isLowestSector | 当前扇区是否为可操作性扇区中的第一个扇区 | 该参数由用户自行管理 |
| const char *cardNo | 需要挂失的目标卡卡号 | 十进制字符串 |
| unsigned long timestamp | 被挂失卡有效期截止时间 | 精确到秒 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 解析单个扇区内挂失相关数据（1.2.1）

原    型：int CE_ParseLossData(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, bool isLowestSector, char **infoArray);

说    明：解析挂失卡单个扇区内写入的挂失数据信息，该接口可脱离本公司发卡器使用， 该接口必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于不允许写入开始时间的智能锁

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| unsigned char *sectorData | 扇区数据 | 固定长度48位 |
| bool isLowestSector | 当前扇区是否为可操作性扇区中的第一个扇区 | 该参数由用户自行管理 |
| char **infoArray | 扇区数据解析后返回的挂失数据 | 使用前初始化：char *infoArray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 创建工程卡块区数据（1.2.1）

原    型：int CE_GenerateConstructionCardData(unsigned char *blockData, const char *cardNo);

说    明：获取创建工程卡的块区数据，该接口可脱离本公司发卡器使用，必须配置远程服务器地址，工程卡数据必须写入第0个扇区的第2块区（以0,1,2块区标准），该接口暂不支持IC卡卡号高低位配置，当前固定使用高低位置换后卡号，若使用该接口，请勿调用CE_ConnectCommOnPromise

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| unsigned char *blockData | 块区数据 | 固定长度16位 |
| const char *cardNo | 工程卡卡号 | 十进制字符串 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 判断发卡器是否支持CPU卡（1.4.0版本新增）

原    型：int CE_GetCPUCardSupport();

说    明：判断当前发卡器是否支持CPU卡操作

参    数：无

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 支持 | 仅当返回0时，表示设备支持CPU卡操作 |
| 2 | 参数错误 |  |
| 32 | 发卡器不支持该操作 | 设备不支持CPU卡支持情况判断， 需升级硬件版本 |
| 33 | 发卡器不支持CPU卡操作 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 读取扇区块数据（1.5.0）

原    型：int CE_ReadSectorRawData(int sectorNum, int blockNum, bool isEncrypted, const unsigned char *IC_KEY, unsigned char *blockData);

说    明：获取单个扇区块区数据，数据不解密

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| int sectorNum | 扇区号 | [0, 15]正整数 |
| int blockNum | 块号 | [0,2]正整数，当区号为0时不能为0 |
| bool isEncrypted | 区块是否被加密 |  |
| const unsigned char *IC_KEY | 区块加密的IC key | 6 bytes，当isEncrypted时，该参数传入NULL |
| unsigned char *blockData | 接收读取到的块区数据 | 固定长度16位可读写 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 写入扇区块区数据（1.5.0）

原    型：int CE_WriteSectorRawData(int sectorNum, int blockNum, bool isEncrypted, const unsigned char *IC_KEY, unsigned char *blockData);

说    明：向卡内写入的单个块区数据

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| int sectorNum | 扇区号 | [0, 15]正整数 |
| int blockNum | 块号 | [0,2]正整数，当区号为0时不能为0 |
| bool isEncrypted | 区块是否被加密 |  |
| const unsigned char *IC_KEY | 区块加密的IC key | 6 bytes，当isEncrypted时，该参数传入NULL |
| unsigned char *blockData | 待写入的块区数据 | 固定长度16位 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 解析卡内的开锁数据(V2)（1.6.0）

原    型：int CE_ParseResData_V2( const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, int sectorCount, int timezoneRawOffset, char **hotelArray);

说    明：解析IC卡内全部的数据，该接口脱离本公司发卡器使用，此接口仅适用于允许写入开始时间及循环数据的智能锁

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo [IN] | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| unsigned char *sectorData [IN] | 扇区的全部原始数据 | 完整的扇区数据，48的倍数，至少192比特 |
| int sectorCount [IN] | sectorData包含的扇区数量 | 取值范围[4, 15] |
| int timezoneRawOffset [IN] | 智能锁扇区偏移量，精确到秒 | 如东8区传入28800 |
| char **hotelArray [OUT] | 用于接收扇区解析的所有IC卡数据 | 使用前初始化：char *hotelarray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

hotelArray参数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| count | 卡内数据量 |
| hotelInfo | 数据数组 |

hotelArray.hotelInfo参数说明：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| buildNo | 楼栋号 |
| floorNo | 楼层号 |
| mac | MAC地址 |
| startDate | 有效期开始时间 |
| endDate | 有效期结束时间 |
| timeMark | 时间标记，该参数由用户自行管理 该时间标志，需要保存在锁内, 参数: 0 -不进行该时间标记检验，直接有效且无需覆盖 1-255 卡里的该时间标记必须循环大于等于锁里面的时间标记10以内（该规则认为 1-9 均大于255）该条记录才判定为有效，如果锁判断卡里时间标记有效则会将卡里的标记更新到锁内 |
| allowLockOut | 是否允许开反锁， 1-允许，0 -不允许 |
| cycleInfo(?) | IC卡循环信息 |

hotelArray.hotelInfo.cycleInfo参数说明：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| cycleType | 循环类型， 1 -按周循环，2 -每天循环，3 -按月循环 |
| cycleDays | 循环日 cycleType=1时，返回1-7组成的数组，如[1,4,6]表示周一、周四、周六循环 cycleType=2时，不返回 cycleType=3时，返回1-31组成的数组，表示每月循环日期，如[3,28]表示每月3日、每月28日循环 |
| startTime | 循环开始分钟数,如返回75，表示从1:15开始循环 |
| endTime | 循环结束分钟数,如返回90，表示从1:30结束循环 |

- 获取向卡内增加一条开锁数据的扇区数据(V2)（1.6.0）

原    型：int CE_GenerateSectorData_V2( const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, int sectorCount, unsigned char TimeMark, int buildNo, int floorNo, const char *mac, unsigned long startDate, unsigned long endDate, bool allowLockOut, int timezoneRawOffset, bool isCycle, unsigned char cycleType, int cycleCount, unsigned char *cycleDays, unsigned int startTime, unsigned int endTime);

说    明：获取向IC内写入一条数据的数据，该接口脱离本公司发卡器使用， 该接口必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于允许写入开始时间及循环数据的智能锁

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo [IN] | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| unsigned char *sectorData [IN, OUT] | 扇区(除开0号)的全部原始数据, 完成后返回修改后的数据 | 完整的扇区数据，48的倍数，至少192比特 |
| int sectorCount [IN] | sectorData包含的扇区数量 | 取值范围[4, 16] |
| unsigned char TimeMark[IN] | 时间标记 | 该参数由用户自行管理 时间标记，该时间标志，需要保存在锁内, 参数: 0 -不进行该时间标记检验，直接有效且无需覆盖 1-255 卡里的该时间标记必须循环大于等于锁里面的时间标记10以内（该规则认为 1-9 均大于255）该条记录才判定为有效，如果锁判断卡里时间标记有效则会将卡里的标记更新到锁内 |
| int buildNo[IN] | 楼栋号 | 0 ~ 254 |
| int floorNo[IN] | 楼层号 | 0 ~ 255 |
| const char *mac [IN] | 要开的锁的MAC地址 | 不带冒号的12位字符串 |
| unsigned long startDate [IN] | 有效期开始时间的时间戳 | 单位: 秒 |
| unsigned long endDate [IN] | 有效期结束时间的时间戳 | 单位: 秒 |
| bool allowLockOut[IN] | 是否允许开反锁 |  |
| int timezoneRawOffset [IN] | 智能锁扇区偏移量，精确到秒 | 如东8区传入28800 |
| bool isCycle [IN] | 该条数据是否为循环数据 |  |
| unsigned char cycleType [IN] | 循环类型 | 1 -按周循环，2 -每天循环，3 -按月循环，非循环时忽略该参数 |
| int cycleCount [IN] | 循环日有效数据长度 | cycleDays有效数据长度，最大值为9的正整数 |
| unsigned char *cycleDays [IN] | 循环日 | 循环日, cycleType=1时，传入1-7组成的数组,如[1,3,7]表示周一、周三、周日循环 (Y) cycleType=2时，该参数忽略 cycleType=3时，传入1-31组成的数组，最大长度9位，如[3,28]表示每月3日、每月28日循环 |
| unsigned int startTime [IN] | 循环开始分钟 | 从当日零点开始计算，每增加一分钟增加1，如上午1:50则传入110 必须为15的倍数 非循环数据传入0 |
| unsigned int endTime [IN] | 循环结束分钟 | 从当日零点开始计算，每增加一分钟增加1，如上午2:50则传入170 必须为15的倍数 非循环数据传入0 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 11 | 网络请求失败 |  |
| 更多错误码 |  |  |

新增卡数据部分参数说明：

| 新增数据类型 | buildNo | floorNo | mac | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总卡 | 0 | 0 | “000000000000” | 禁止离线操作 |
| 楼栋卡 | √ | 0 | “000000000000” |  |
| 楼层卡 | √ | √ | “000000000000” |  |
| 房间卡 | √ | √ | √ | 允许离线操作 |

- 清空IC卡数据（V2）（1.6.0）

原    型：int CE_GenerateClearCardData_V2(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, int sectorCount);

说    明：清空IC卡内开门数据，该接口脱离本公司发卡器使用，必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于允许写入开始时间及循环数据的智能锁

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| const char *hotelInfo [IN] | 酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取) |  |
| unsigned char *sectorData [IN, OUT] | 扇区(除开0号)的全部原始数据, 完成后返回修改后的数据, 请传入全部使用的扇区数据 | 完整的扇区数据，48的倍数，至少192比特 |
| int sectorCount [IN] | sectorData包含的扇区数量 | 取值范围[4, 16] |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 配置服务器请求相关参数（1.5.2）

原    型：int CE_ConfigProxyServer(bool useHTTPS, const char *pszAgent, const char *serverName, const char *IPAddress, int serverPort, bool useProxy, unsigned long dwAuthSchemeType, const char *userName, const char *password, const char *proxyServer, const char *path);

说    明：配置远程服务器接口地址，允许配置远程服务器代理，如配置失败，后续请求将访问公共网络，远程代理不允许与本机同IP

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| bool useHTTPS | 是否使用HTTPS协议 | 仅支持HTTP/HTTS |
| const char *pszAgent | 服务器名称，最大长度300 | 可填入NULL |
| const char *serverName | 远程服务器域名，最大长度100 | 使用HTTPS协议时必填，使用IP地址访问时传NULL |
| const char *IPAddress | 服务器IP地址, 最大长度50 | ServerName和IPAddress至少填写一项，如都填写则默认使用serverName |
| int serverPort | 服务器端口号 | 使用IP访问时该参数必填 |
| bool useProxy | 是否使用服务器代理 |  |
| unsigned long dwAuthSchemeType | 服务器代理验证方式 | 参考https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winhttp/nf-winhttp-winhttpqueryauthschemes， 默认WINHTTP_AUTH_SCHEME_BASIC |
| LPCSTR userName | 代理服务器验证账号，最大长度100 | 使用代理时必填 |
| LPCSTR password | 代理服务器验证密码，最大长度100 | 使用代理时必填 |
| LPCSTR proxyServer | 代理服务器地址，最大长度120(域名/(IP:端口)) | 使用代理时必填 |
| LPCSTR path | 访问的接口名称 | 如”/v3/hotel/getServerDatetime” |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正确 |  |
| 2 | 参数错误 |  |
| 11 | 服务器请求失败 | 可通过getLastHttpError接口获取详细信息 |
| 12 | 接口返回的数据不符合格式要求，请重新配置服务器 |  |
| 更多错误码 |  |  |

- 获取DLL最后一次网络请求错误信息（1.5.2）

原    型：bool CE_GetLastHttpError(unsigned long *execErrorCode, unsigned long *httpErrorCode, unsigned long *httpStatus);

说    明：获取最后一次网络请求的错误信息，该接口用于分析错误码11，访问公网的请求不更新相关错误信息

参    数：

| 参数名 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| unsigned long *execErrorCode | DLL网络请求错误分类 |  |
| unsigned long *httpErrorCode | Win HTTP/HTTPS请求错误信息 | 请参考https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winhttp/error-messages |
| unsigned long *httpStatus | 网络状态码 | -1或0表示未获取或获取失败 |

DLL网络请求错误说明(execErrorCode)

| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 请求成功 |
| 1 | 远程代理配置错误 |
| 2 | 服务器参数配置错误或未配置 |
| 3 | 远程请求参数配置错误或未配置(路径错误） |
| 4 | 网络请求执行中，请稍候再试 |
| 5 | 网络请求初始化失败 |
| 6 | 网络请求初始化连接失败 |
| 7 | 网络请求打开失败 |
| 8 | HTTPS请求设置失败 |
| 9 | 网络请求头设置失败 |
| 10 | 代理服务器参数设置失败 |
| 11 | 网络请求发送失败 |
| 12 | 网络请求数据响应失败 |
| 13 | 读取请求响应数据失败 |
| 14 | 数据解析失败 |
| 15 | 可运行内存不足，无法接收数据响应或响应文本已超长 |
| 16 | 读取网络请求数据失败 |
| 17 | 数据响应失败 |

返 回 值：

| 返回值 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FALSE | 失败 |  |
| TRUE | 成功 |  |

- 常见问题说明

- 操作卡片返回错误106

- 卡片为空白卡，无法进行读卡、写卡、清卡、挂失等相关卡数据操作。

- 方法：CE_InitCard将空白卡写成对应酒店的酒店卡

- 卡片已初始化为其它酒店的卡，无法将该卡写成当前酒店的酒店卡。

- 方法：将卡片在原来的酒店下恢复为空白卡，再在当前酒店下进行相关操作。

- 卡片已初始化为酒店卡，无法进行发工程卡的操作。

- 方法：将卡片在原来的酒店下恢复为空白卡，再在当前酒店下进行相关操作。

- 卡片使用的扇区与发卡器当前扇区不对应，无法解析。

- 方法：CE_SetSectors将发卡器设置成卡片当前使用的扇区，然后进行相关操作。

- 发卡成功但无法开锁

- 开错锁。

- 锁时间不对。

- 卡扇区与锁扇区不一致。

- 锁被反锁，卡片无法开反锁。

- IC卡已在锁上被挂失。

- 门锁异常，如：在A系统添加，重置后又添加在B系统，A系统中此门锁还在，但无法继续使用。

- 网络正常但返回错误11

- 网络状态差或请求接口失败。

- 部分情况下网络和接口正常但HTTP请求初始化失败，可进行重试操作。

- 1.3.0起详细情况可通过输出日志查看

- 返回通信错误3/4/5

- 发卡器交互发生异常，请重新调用接口或插拔后重试。

- 部分版本发卡器在使用工程卡进行初始化IC卡操作，将返回错误码4，该类发卡请不能将工程卡用于发酒店卡

- 存在另外的发卡器设备干扰，请将其它设备拔掉后进行操作

- 发卡器连接接口名称错误

- 返回13.hotelInfo无效

- HotelInfo已过期。

- HotelInfo被截断或修改，dll无法解析当前的hotelInfo.

- 1.3.0起详细情况可通过输出日志查看

- 返回错误码101

- 卡片放置不正确或其它原因导致。

- 连接设备返回1

- 设备未插入或连接的串口不正确。

- 没有安装设备驱动，设备无法被识别。

- 设备已被其它程序占用。

- 在通通酒店使用的卡片发卡返回106/通通酒店的锁开不了

- 通通酒店及同一系列的产品与dll方案不兼容。

- 在通通酒店下使用的IC卡需要反初始化为空白卡后才能使用，否则返回106.

- 在通通酒店下添加的智能锁不能使用dll发卡，需重置后使用对应的APP重新添加，或使用酒店锁助手重新添加。

- 楼栋楼层号怎么填？是否需要补0？

- 楼栋号（buildNo）楼层号 (floorNo)为正整数，有取值范围，没有补0的概念。

- 数据和通通酒店客户端不互通，通通酒店客户端中查询到的数据在这里无法使用。

- 通通酒店拿过来的发卡器，初始化后卡片发成功了无法开锁

- 通通酒店默认使用的1-10号扇区，锁助手默认添加时使用1-16号扇区，请通过CE_GetSectors读取当前发卡器扇区，和锁助手中设置的扇区进行核对。

- 请参考第五部分 常见问题说明第1点。

- 读取挂失数据中的有效期和写入挂失数据的有效期不对应

- 实际写入IC卡的挂失到期时间为传入时间之后的5年，该数据不是实际传入时间，实际退房时间请通过服务器进行管理。

- 返回错误码105

- hotelInfo正确设置，但扇区中可能存在脏数据，需清空数据后才能重新操作